ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик , очікуваної вартості предмета закупівлі

Матеріали для ремонту електромереж, а саме: електронне обладнання для світильників (блоки живлення для світильників та плати зі світлодіодами в асортименті) (ДК 021:2015: 31710000-6 — електронне обладнання) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140,  Миколаївська обл.,  м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Матеріали для ремонту електромереж, а саме: електронне обладнання для світильників (блоки живлення для світильників та плати зі світло діодами в асортименті) ДК 021:2015: 31710000-6  Єдиного закупівельного словника

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

293 430,13грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання 3х комерційних пропозицій національних виробників та розраховано середньозважене значення очікуваної вартості (Відповідно до висновку ДВФКНПКММР  №13443/21.01-08/25-2 від 10.03.2025). Кількісна потреба  визначена відповідно службової записки Начальника відділу РМВЕМТЗ № 206 від 06.03.2025 року.

Технічне завдання:

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічні характеристики | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блок живлення для світильників 60 Вт | Ступень захисту: не менше IP67 Номінальна потужність: не менше 58,8 Bт Діапазон вихідної напруги 9,0 - 42,0 В Вихідний струм не менше 1400 мА Точність встановлення струму ±5,0% Стабільність струму при зміні вхідної напруги ±1% Вихідні шуми та пульсації не менше 200mVp-p Наявність вбудованих захистів короткого замикання (КЗ), перенавантаження від перенапруги 44,1-56,7В Діапазон вхідної напруги змінного струму 90…264 В AC або 127-370 В DC Діапазон частот вхідної напруги 47-63 Гц Пусковий струм до 60 А (холодний старт) Наявність гальванічної розв’язки вхід-вихід – не менше 3000 B AC ККД - 85% Корпус пластик Сфера застосування вуличне та промислове освітлення Габаритні розміри ДхШхВ не менше 162,5х42,5х32 мм Діапазон робочої температури – не менше 30…+70°С | шт | 300 |
| - П | Плати зі світло діодами для світильників 60 Вт | Габарити плати: L145,0xW45,0xH1,6mm Не менше 12LEDs = 0P12S (12 послідовно), Не менше 4 одинарних безкорпусних конектора L49B Кольорова температура: не менше 4000К Індекс Ra =>70 IF= 640mA, Tj= 25ºC, RH30% Світловий потік 500-750lm Кут огляду не менше 120 градусів Пряма напруга 5,8-6,4V | шт | 120 |
|  | Блок живлення 300W | Потужність: 300 W Струм на виході: 25 A Вихідна напруга: DC 12V Робоча напруга: AC 170-240 V Матеріал корпусу: Метал Тип охолодження: Пасивне Розмір не більше 228x72x32 Клас захисту – не менше IP67 Гарантійний термін - не менше 24 м | шт | 4 |

Документи, які учасник повинен надати в складі своєї тендерної пропозиції:

- Поставка товару: поставка Товару здійснюється за адресою Замовника: м. Миколаїв, вул. 2  Слобідська, 140 (надати гарантійний лист).

- Умови та строки поставки товару: Поставка відбувається партіями відповідно до замовлень Покупця протягом 5 робочих днів з моменту отримання Постачальником такого замовлення (надати гарантійний лист).

- Строк постачання  – до 15.12.2025 року (надати гарантійний лист).

- Гарантійний строк на товар з моменту поставки:  24 місяці (надати гарантійний лист).

- Учасник повинен надати в електронному вигляді, у складі своєї пропозиції гарантійний лист про наявність товару в повному обсязі, що є предметом закупівлі, на складі Учасника

- Якщо учасник не є виробником продукції, Учасник повинен надати оригінал документів, які підтверджують стосунки із виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються стосунки виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

- Учасник повинен надати сертифікати якості або декларації відповідності технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання та/або Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання.

- Учасник  у складі тендерної пропозиції надає копії  «технічного опису» або «технічного паспорту» або «копії сторінок з офіційного каталогу виробника» або «лист від виробника з описом технічного параметру»  або «сертифікат відповідності» на кожний окремий вид продукції, які підтверджують якість та походження продукції. Надані документи обов’язково повинні підтверджувати кожний окремий технічний параметр, який вимагає Замовник!!!

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник надає технічну специфікацію, складену учасником згідно з Таблицею 1: Таблиця 1 № з/п; Найменування товару; Од. виміру; Кількість; Технічні характеристики товару; Виробник товару*; Країна походження товару**. * Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

- Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації. *Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».